TP 2 		               						      	Electricité

DETERMINATION DE CARACTERISTIQUES

Objectifs : - mettre en œuvre le montage expérimental permettant de tracer une caractéristique.

- utiliser un tableur grapheur

- caractériser les dipôles testés à l’aide des courbes obtenues

- exploiter les caractéristiques

Vous ferez vérifier les montages réalisés par le professeur avant de mettre les différents appareils sous tension.

I. Rappels

La caractéristique d’un dipôle est le graphique qui donne l’évolution de la tension à ses bornes en fonction de l’intensité I qui le traverse.

Remarque : pour faire varier l’intensité du courant I, on place en série dans le circuit une résistance variable (ou un rhéostat) dont on fait varier la valeur.

II. Caractéristique d’un résistor (résistance)

Etablir la liste du matériel nécessaire au tracé de la caractéristique d’une résistance de 1000 Ω.

Faire le schéma du montage.

1. Reporter sur votre compte-rendu le tableau des valeurs ainsi que le graphique obtenu.

2. Que peut-on dire de la caractéristique obtenue ? Donner son équation. Le résistor est-il un dipôle actif ou passif ?

3. Le résistor est-il un conducteur ohmique ? Justifier.

4. Déduire des questions précédentes la valeur de la résistance du résistor.

III. Caractéristique d’un générateur de tension « réel »

Etablir la liste du matériel nécessaire au tracé de la caractéristique d’un générateur de tension.

Faire le schéma du montage (on simulera la résistance interne du générateur à l’aide d’une résistance de 100 Ω).

1. Reporter sur votre compte-rendu le tableau des valeurs ainsi que le graphique obtenu.

2. Que peut-on dire de la caractéristique obtenue ? Donner son équation. Le générateur est-il un dipôle actif ou passif ?

3. Le générateur est-il un conducteur ohmique ? Justifier.

4. Déduire des questions précédentes les différents paramètres du générateur.

IV. Exploitation

On branche la résistance de 1000 Ω aux bornes du générateur de tension. Comment peut-on accéder à la tension aux bornes de la résistance ainsi qu’à l’intensité du courant qui la traverse ?