DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 5 documents numérotés de DT1 à DT5.

DT1 et DT2 : Texte de présentation de l’actionneur de vannes.

DT3 : Perspective d’une partie du mécanisme.

DT4 : Dessin d’ensemble de l’actionneur.

DT5 : Nomenclature.

ACTIONNEUR DE VANNE - Présentation générale

1- Mise en situation

Dans les industries agro-alimentaires, chimiques, et pétrolières il est nécessaire de transvaser des produits liquides, pâteux ou pulvérulents.  Le transfert de ces produits est réalisé par un réseau de conduites sur lesquelles sont placées des vannes à commande manuelle ou motorisée.

Ces vannes ou robinets ont pour fonction de réguler, d'interrompre ou de rétablir les écoulements dans les conduites et cela avec la garantie d'une étanchéité totale et durable.

- Actionneur ACTO 31H de la société AMRI

2.1-Implantation

Le carter de l’actionneur est bridé sur la platine du corps de la vanne.

L’élément de puissance est un vérin hydraulique fixé au carter de l’actionneur.

Document DT1

2.2- Caractéristiques Générales

L’actionneur ACTO 31H de la Société AMRI permet de motoriser les vannes. Il est alimenté par une pression de  60 bar (1 bar = 0,1 N/mm²) et il agit sur le carré d'entraînement solidaire du papillon qui fait office d'obturateur de la vanne.

Les caractéristiques générales de cet actionneur en font, selon le constructeur, un produit tout particulièrement adapté pour :

1 - assurer la rotation du papillon de un quart de tour de la position fermée à la position ouverte et réciproquement.

2 - interrompre très progressivement le débit afin d’éviter les coups de bélier générateurs de surpressions dangereuses pour les conduites.

3 -  fournir un couple moteur Cm  plus important au voisinage de la  position fermée. En effet, pour ces positions la composante principale du couple résistant Cr  augmente lorsque le papillon déforme la bague en  élastomère qui fait office de joint d’étanchéité.

4 - assurer un verrouillage mécanique en position fermée.

2.3- Structure interne

L'actionneur ACTO 31H est défini par un dessin d’ensemble (document DT4) et la nomenclature associée (document DT5). Une perspective éclatée (document DT3) permet de mettre en situation l’actionneur par rapport au papillon de la vanne.

2.4- Principe de fonctionnement (voir documents  DT3 et DT4)

Pendant la phase d'ouverture de la vanne, la tige  2  d’un vérin double-effet « sort » et entraîne une noix   9. Cette noix porte deux tourillons d'axe AZ sur lesquels s'articulent deux galets  5 qui se déplacent, parallèlement à l’axe OX du vérin, dans deux pistes du carter  1 .

Le point A centre de la noix est ainsi astreint à se déplacer selon l'axe OX.

Le déplacement de la noix  9  provoque, par l’intermédiaire de deux bielles  3  articulées d’une part sur les tourillons de la noix  9  et d’autre part sur la fourche 6 liée complètement au mandrin  4 , la rotation du papillon de la vanne.

La « rentrée » de la tige  2 du vérin provoque la fermeture de la vanne.

Un adaptateur  34  en acier fritté est logé dans le nez du mandrin. Son remplacement permet d’utiliser un même actionneur avec des vannes dont les dimensions des carrés d’entraînement sont différentes.

Document DT2

La perspective éclatée de ce document représente une partie des pièces du mécanisme de l'actionneur ACTO 31H.

La deuxième bielle 3 n'a pas été représentée. Le mandrin 4 et l'appui 8 ont été en partie coupés. L'ensemble est en position correspondant à la vanne fermée. Dans cette position, le point A est confondu avec le point O.

Document DT3

Nomenclature partielle

Certains matériaux font l’objet d’une double désignation (Norme 1995 et ancienne norme)

| 35 | 1 |  | Papillon |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1 |  | Adaptateur | Acier fritté |  |
| 33 | 1 |  | Flasque de guidage | F G L 20 |  |
| 32 | 1 |  | Joint torique | Nitrile HT. |  |
| 31 | 1 |  | Joint torique | Nitrile HT. |  |
| 30 | 1 |  | Cylindre | F G S 370 17 |  |
| 29 | 1 |  | Joint torique | Nitrile HT. |  |
| 28 | 1 |  | Joint torique | Nitrile HT. |  |
| 27 | 1 |  | Joint torique | Nitrile HT. |  |
| 26 | 1 |  | Coussinet de guidage | Acétal |  |
| 25 | 2 |  | Joint à lèvres |  | SMIRIT |
| 24 | 1 |  | Corps de vanne |  |  |
| 23 | 1 |  | Bride de platine de vanne |  |  |
| 22 | 12 |  | Ecrou H | X 2 Cr Ni 18-10 (Z2 CN 18-10) |  |
| 21 | 12 |  | Goujon | X 2 Cr Ni 18-10 (Z2 CN 18-10) |  |
| 20 | 1 |  | Piston |  | Moulé continu |
| 19 | 3 |  | Rondelle Grower |  |  |
| 18 | 3 |  | Vis CHc M8 | X 6 Cr Ni 18-9 (Z6CN 18-9) |  |
| 17 | 1 |  | Index | Polyamide 6 | Rouge |
| 16 | 1 |  | Moyeu d'index | Polyamide 6 | Blanc |
| 15 | 1 |  | Hublot | Polyamide 6 | Transparent |
| 14 | 1 |  | Chapeau | Plastique | Thermodurcissable |
| 13 | 1 |  | Joint torique | Nitrile HT. |  |
| 12 | 4 |  | Vis H M 14 | X 6 Cr Ni 18-9 (Z6CN 18-9) |  |
| 11 | 2 |  | Rondelle | Rilsan |  |
| 10 | 1 |  | Ecrou Nylstop |  |  |
| 9 | 1 |  | Noix | 14 Ni Cr Mo 6 (14 NCD 6) |  |
| 8 | 1 |  | Appui |  | Phosphaté |
| 7 | 1 |  | Jonc | C 70 (XC 70) |  |
| 6 | 1 |  | Fourche | 14 Ni Cr Mo 6 (14 NCD 6) | Cémenté |
| 5 | 2 |  | Galet |  |  |
| 4 | 1 |  | Mandrin |  |  |
| 3 | 2 |  | Bielle | E 330 (E 33) | Phosphaté |
| 2 | 1 |  | Tige de piston | C 38 (XC 38) | Chromé |
| 1 | 1 |  | Carter |  |  |
| Repère |  | Nombre | Désignation | Matière | Observations |
|  | ACTIONNEUR de VANNE - AMRI |  |  |  |  |

Document DT5