Travaux Dirigés

Objectifs :

A partir d'un dessin coté, être capable :

- De décoder des cotes tolérancées “chiffrées” et normalisées “ISO”

- de comprendre la cotation

- de définir les dimensions nominales

- de définir les intervalles de tolérance

Eléments utilisés :

- Cours

- abaques

Leçons préalables :

- Cotation tolérancée

Travail demandé :

Compléter les documents suivants en respectant les normes.

EXERCICE n°1

- Indiquer dans le tableau ci-dessous, les éléments de tolérancement des cinq cotes.

1

2

3

5

4

|  | COTE 1 | COTE 2 | COTE 3 | COTE 4 | COTE 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cote nominale (Cn=) |  |  |  |  |  |
| Ecart supérieur (ES= ou es =) |  |  |  |  |  |
| Ecart Inférieur (EI= ou ei =) |  |  |  |  |  |
| Cote Maxi. |  |  |  |  |  |
| Cote mini. |  |  |  |  |  |
| Intervalle de Tolérance (IT=) |  |  |  |  |  |
| Cote Moyenne (mm) |  |  |  |  |  |

- Indiquer ci-dessous, la position de l’IT de la  cote 4 par rapport à la ligne “zéro” :

-10

Ligne " zéro"

(µm)

0

10

20

-20

EXERCICE n°2

- Compléter les différentes cases du tableau ci-dessous :

|  | 12+0,02−0,3 | 8 | 45 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cote nominale (Cn=) |  |  |  |  |
| Ecart supérieur (ES= ou es =) |  | +0,015 |  | +0,07 |
| Ecart Inférieur (EI= ou ei =) |  | -0,015 |  |  |
| Cote Maxi. |  |  | 44,97 |  |
| Cote mini. |  |  | 44,85 | 63,03 |
| Intervalle de Tolérance (IT=) |  |  |  |  |

- Indiquer ci-dessous, la position de l’IT de la  cote  par rapport à la ligne “zéro” :

-100

Ligne " zéro"

(µm)

0

100

200

-200

-10

(µm)

0

10

20

-20

-100

(µm)

0

100

200

-200

-100

(µm)

0

100

200

-200

EXERCICE n°3

- Rechercher les écarts (supérieurs et inférieurs) dans les tableaux des principaux écarts fondamentaux du G.D.I.

- Calculer les cotes Maxi, les cotes mini et les Intervalles de Tolérances.

- Remarque :	Les écarts sont donnés en micromètres dans les tableaux du G.D.I. Vous devez les convertir en mm avant d’effectuer les calculs demandés.

|  | 25 H7 | 40 g6 | 80 K7 | 16 js6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cote nominale (Cn=) |  |  |  |  |
| Ecart supérieur (ES= ou es =) |  |  |  |  |
| Ecart Inférieur (EI= ou ei =) |  |  |  |  |
| Cote Maxi. |  |  |  |  |
| Cote mini. |  |  |  |  |
| Intervalle de Tolérance (IT=) |  |  |  |  |

- Indiquer ci-dessous, la position des IT de chaque cote tolérancée par rapport à la ligne “zéro” :

-10

Ligne " zéro"

0

10

20

30

(µm)

-30

-20