Travaux Dirigés

Objectifs :

A partir d'un dessin coté, être capable :

- De décoder des cotes tolérancées “chiffrées” et normalisées “ISO”

- de comprendre la cotation

- de définir les dimensions nominales

- de définir les intervalles de tolérance

Eléments utilisés :

- Cours

- abaques

Leçons préalables :

- Cotation tolérancée

EXERCICE n°4

- On demande : Définir l’ajustement 50 H7/p6, pour cela :

- A l’aide des tableaux des principaux écarts fondamentaux, compléter le tableau ci-dessous :

|  | ARBRE | ALESAGE |
| --- | --- | --- |
| Cote (mm) |  |  |
| Ecart supérieur (mm) |  |  |
| Ecart Inférieur (mm) |  |  |
| IT (mm) |  |  |
| Cote Maxi. (mm) | arbre Maxi = | Alésage Maxi = |
| Cote mini (mm) | arbre mini = | Alésage mini = |

Ligne " zéro"

(µm)

-20

0

10

20

30

-30

-10

40

-40

-50

Positionner les IT par rapport à la ligne « zéro » :

- Donner la nature de l’ajustement (avec jeu, avec serrage ou incertain) :

…………………………………………………………………………………………………

- Calculer :

(Serrage ou jeu) …..…….... Maxi = …..…..…..…..…..…..…..……………..…..…..= …………

(Serrage ou jeu) …..…….... mini = …..…..…..…..…..…..…..……….……..…..…..= …………

IT jeu = …..…..…..…..…..…..…..……………..…………………………….....…..= …………

Vérification de l’IT : …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……..…………………………...

- Reporter les cotes fonctionnelles issues de cet ajustements sur les formes correspondantes :

EXERCICE n°5

- On demande : Définir l’ajustement 18 G6/js5, pour cela :

- A l’aide des tableaux des principaux écarts fondamentaux, compléter le tableau ci-dessous :

|  | ARBRE | ALESAGE |
| --- | --- | --- |
| Cote (mm) |  |  |
| Ecart supérieur (mm) |  |  |
| Ecart Inférieur (mm) |  |  |
| IT (mm) |  |  |
| Cote Maxi. (mm) | arbre Maxi = | Alésage Maxi = |
| Cote mini (mm) | arbre mini = | Alésage mini = |

- Positionner les IT par rapport à la ligne « zéro » :

Ligne " zéro"

(µm)

-10

0

5

10

15

-15

-5

20

-20

- Donner la nature de l’ajustement (avec jeu, avec serrage ou incertain) :

…………………………………………………………………………………………………

- Calculer :

(Serrage ou jeu) …..…….... Maxi = …..…..…..…..…..…..…..……………..…..…..	= …………

(Serrage ou jeu) …..…….... mini = …..…..…..…..…..…..…..……….……..…..…..	= …………

IT jeu = …..…..…..…..…..…..…..……………..…………………………….....…..	= …………

Vérification de l’IT : …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……..…………………………...

- Reporter les cotes fonctionnelles issues de cet ajustements sur les formes correspondantes :