Travaux Dirigés

Objectifs :

A partir d'un dessin d’ensemble, être capable :

- de comprendre le fonctionnement

- de définir les mouvements des pièces

- de définir les ajustements nécessaires au fonctionnement

- de définir les cotes associées aux ajustements

Eléments utilisés :

- Cours

- abaques

Leçons préalables :

- Cotation tolérancée

- Présentation du système :

Les automobiles sont équipées pour la plupart d'assistance de freinage.

Cette assistance diminue l'effort fourni par le conducteur sur la pédale de frein. Pour cela, la pompe à vide crée une dépression nécessaire au fonctionnement de l'assistance de freinage. Cette pompe est entrainée par une poulie motrice fixée sur l'arbre à came du moteur.

Pompe à vide

- Schéma de fonctionnement :

- On donne : Une vue partielle en coupe  de la  pompe à vide.

| 28 | 1 | Bague de biellette |
| --- | --- | --- |
| 27 | 1 | Biellette |
| 26 | 1 | Axe de biellette |
| 25 | 1 | Piston |
| 24 | 1 | Revêtement du piston |
| 14 | 1 | Arbre de pompe |
| 11 | 1 | Poulie |
| Rep. | Nbr. | Désignation |

- On souhaite : 	Une liaison encastrement directe par emmanchement serré (montage à la presse) entre la poulie (11) et l’arbre de pompe (14).

- On demande :

- Donner la nature de l’ajustement nécessaire (avec jeu, avec serrage ou incertain) : …………………..…..

- Justifier le choix de la nature de l’ajustement : …………………..…..…………………..…..………….

…………………..…..…………………………………………………...………………..…..………….

- Choisir dans le tableau ci-dessous, un ajustement pour la liaison arbre (14)-poulie (11) (Entourer la réponse) :

|  18 H8/e8 |  |  |  |  18 H6/p5 |  |  |  |  |  18 H7/g6 |  |  |  |  18 H7/k6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18H8=18 | +0.027 | 18H7=18 | +0.018 |  | 18H6=18 | +0.011 | 18e8=18 | -0.032 |  | 18p5=18 | +0.026 | 18g6=18 |  | -0.006 | 18k6=18 | -0.012 |  |
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.059 |  |  | +0.018 |  |  | -0.017 |  | -0.001 |  |

- Inscrire l’ajustement choisi sur la vue partielle en coupe  de la  pompe à vide (page précédente).

11

14

14

11

Reporter les cotes tolérancées sur les vues de l’arbre (14) et de la poulie (11) issues de cet ajustement :

- A l’aide du tableau des écarts donnés en micromètre, compléter le tableau ci-dessous :

|  | ARBRE : ….…..…...….. | ALESAGE : ….…..…...….. |
| --- | --- | --- |
| Cote (mm) |  |  |
| Ecart supérieur (mm) |  |  |
| Ecart Inférieur (mm) |  |  |
| IT (mm) |  |  |
| Cote Maxi. (mm) | arbre Maxi = | Alésage Maxi = |
| Cote mini (mm) | arbre mini = | Alésage mini = |

- Positionner les IT par rapport à la ligne « zéro » :

Ligne " zéro"

0

10

20

30

-10

(µm)

- Calculer :	(Serrage ou jeu) …..…….... Maxi = …..…..…..…..…..………..…..…..…..…..…..……….…

(Serrage ou jeu) …..…….... mini = …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…....………....……

IT jeu = …..…..…..…..…..…..…....………………..………….....…..…….…..…….....……

Vérification de l’IT : …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……..………………………...